Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Починковская средняя общеобразовательная школа

| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания профсоюзного комитета МБ ОУ Починковской СОШ от «12» сентября 2008 г. №8 | УТВЕРЖДЕНО Приказом от «12» сентября 2008 г. № 207 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности

# 1.	Общие требования пожарной безопасности.

  - Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

  - Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

  - В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.

  - Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

  - Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

  - Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

  - Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

  - Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на  высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных, и нагревательных приборов.

  - Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до        приведения их в пожаробезопасное состояние.

  - На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай  возникновения пожара, утвержденный руководителем.

  - В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

  - По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои         закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

# Запрещается:

  - Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

  - Курить в помещениях учреждения.

  - Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в чердачных помещениях.

  - Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

  - Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

  - Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

  - Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

  - Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

  - Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные         предохранители («жучки»).

  - Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании         учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

  - Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других         легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание        замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

# Действия при возникновении пожара.

  - Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону  01.

  - Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или             заменяющему его работнику.

  - Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

  - Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

  - Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

  - Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его            локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

  - Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в         эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия  токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.